# گزارش کار شبیه‌ساز حافظه کش

حافظه کش یکی از مهم‌ترین اجزای سیستم‌های کامپیوتری مدرن است که با هدف کاهش شکاف سرعت بین پردازنده و حافظه اصلی طراحی شده است. عملکرد مؤثر کش می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر کارایی کلی سیستم داشته باشد. این پروژه با هدف بررسی عمیق‌تر رفتار حافظه کش و عوامل مؤثر بر بهره‌وری آن طراحی و پیاده‌سازی شده است.

این گزارش به بررسی عملکرد یک شبیه‌ساز حافظه کش می‌پردازد که با هدف شبیه‌سازی و تحلیل رفتار انواع مختلف حافظه کش طراحی شده است. در این پروژه، تأثیر پارامترهای مختلف کش مانند اندازه کش، اندازه بلوک، روش جایگزینی و میزان تداعی‌گری (associativity) بر کارایی سیستم بررسی شده است. همچنین الگوهای مختلف دسترسی به حافظه نیز مورد آزمایش قرار گرفته‌اند.

## اهداف پروژه

- شبیه‌سازی عملکرد حافظه کش با پارامترهای مختلف

- بررسی تأثیر الگوهای مختلف دسترسی به حافظه بر کارایی کش

- تحلیل و مقایسه روش‌های مختلف جایگزینی بلوک در کش

- بررسی اثر تغییر میزان تداعی‌گری و اندازه بلوک بر نرخ برخورد (hit rate)

- ارائه توصیه‌های بهینه برای پیکربندی کش برای انواع الگوهای دسترسی به حافظه

## معماری شبیه‌ساز

### کلاس CacheSim

کلاس اصلی شبیه‌ساز که پارامترهای زیر را می‌پذیرد:

- csize: اندازه کل کش بر حسب بایت

- bsize: اندازه هر بلوک بر حسب بایت

- assoc: میزان تداعی‌گری (عدد ۱ برای نگاشت مستقیم، -۱ برای تداعی‌گری کامل)

- replace_rule: سیاست جایگزینی (LRU، FIFO، LFU، RANDOM)

### پارامترهای محاسبه شده

- num_blocks: تعداد کل بلوک‌های کش

- num_sets: تعداد مجموعه‌ها در کش

- set_size: تعداد بلوک در هر مجموعه

### پارامترهای آماری

- شمارنده‌های برخورد (hits) و عدم برخورد(misses)

- آدرس‌های موفق و ناموفق برای استفاده در تصویرسازی

- زمان‌سنج برای الگوریتم‌های جایگزینی

## الگوریتم‌های جایگزینی

- LRU (Least Recently Used): بلوکی که کمترین استفاده اخیر را داشته، جایگزین می‌شود.

- FIFO (First In First Out): اولین بلوکی که وارد شده، اولین بلوکی است که جایگزین می‌شود.

- LFU (Least Frequently Used): بلوکی که کمترین فراوانی استفاده را داشته، جایگزین می‌شود.

- RANDOM: یک بلوک به صورت تصادفی برای جایگزینی انتخاب می‌شود.

## الگوهای دسترسی به حافظه

- متوالی (Sequential): دسترسی به آدرس‌های حافظه به صورت متوالی

- تصادفی (Random): دسترسی کاملاً تصادفی به حافظه

- حلقه‌ای (Loop): تکرار دسترسی به یک بخش کوچک از حافظه

- مجاورتی (Locality): دسترسی با تمرکز بر یک منطقه خاص از حافظه با گاهی پرش به مناطق دیگر

## روش‌های آزمایش

### آزمایش منفرد

یک آزمایش با پارامترهای کش مشخص و الگوی دسترسی مشخص انجام می‌شود و نتایج آن شامل نرخ برخورد و عدم برخورد نمایش داده می‌شود.

### مقایسه روش‌های جایگزینی

با ثابت نگه داشتن سایر پارامترها، چهار الگوریتم جایگزینی مختلف آزمایش و نتایج آن‌ها مقایسه می‌شوند.

### مقایسه میزان تداعی‌گری

میزان تداعی‌گری مختلف (نگاشت مستقیم، ۲-راهه، ۴-راهه، ۸-راهه، و تداعی‌گری کامل) با ثابت نگه داشتن سایر پارامترها آزمایش و مقایسه می‌شود.

### مقایسه اندازه بلوک

اندازه بلوک‌های مختلف (۱۶، ۳۲، ۶۴، ۱۲۸، ۲۵۶ بایت) آزمایش و مقایسه می‌شود.

### آزمایش جامع

ترکیبی از تمام پارامترهای ممکن (اندازه کش، اندازه بلوک، میزان تداعی‌گری، روش جایگزینی) برای هر الگوی دسترسی آزمایش می‌شود و بهترین پیکربندی برای هر الگو مشخص می‌شود.

## نمودار نتایج

- نمودار دسترسی به حافظه: نمایش گرافیکی تمام دسترسی‌ها به حافظه همراه با مشخص کردن برخورد ها و عدم برخورد ها

- نمودار مقایسه‌ای: مقایسه نرخ برخورد و عدم برخورد برای پارامترهای مختلف کش

## نتایج و تحلیل

### تأثیر روش‌های جایگزینی

- LRU: معمولاً در الگوهای با مجاورت محلی بالا عملکرد خوبی دارد

- LFU: در اجراهای طولانی با دسترسی‌های تکراری به داده‌های محدود مؤثر است

- FIFO: ساده‌ترین پیاده‌سازی با عملکرد نسبتاً خوب در اکثر موارد

- RANDOM: علی‌رغم سادگی، گاهی عملکرد قابل مقایسه با روش‌های پیچیده‌تر دارد

### تأثیر میزان تداعی‌گری

- افزایش میزان تداعی‌گری معمولاً باعث بهبود نرخ برخورد می‌شود

- تداعی‌گری کامل لزوماً بهترین نتیجه را نمی‌دهد، به خصوص با در نظر گرفتن پیچیدگی پیاده‌سازی

### تأثیر اندازه بلوک

- بلوک‌های بزرگ‌تر از مجاورت فضایی بهتر بهره می‌برند

- بلوک‌های خیلی بزرگ می‌توانند منجر به اتلاف فضا و افزایش جریمه جابجایی شوند

- اندازه بهینه بلوک به الگوی دسترسی بستگی دارد

### بهترین پیکربندی برای هر الگو

نتایج آزمایش جامع نشان می‌دهد:

- الگوی متوالی: کش بزرگ‌تر با بلوک‌های بزرگ و LRU بهترین عملکرد را دارد

- الگوی تصادفی: تداعی‌گری بالاتر با بلوک‌های بزرگ تر و FIFO یا  LFU مؤثرتر است

- الگوی حلقه‌ای: تداعی‌گری کامل با LRU بهترین عملکرد را دارد

- الگوی مجاورتی: ترکیبی از اندازه کش بزرگ و تداعی‌گری چند-راهه و LFU مناسب است

## نتیجه‌گیری

شبیه‌ساز حافظه کش ابزاری قدرتمند برای درک و تحلیل عملکرد حافظه کش ارائه می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که انتخاب پارامترهای بهینه کش بسیار وابسته به الگوی دسترسی به حافظه است. برخی از مشاهدات کلیدی:

- هیچ پیکربندی واحدی برای تمام الگوهای دسترسی بهینه نیست

- LRU به طور کلی از سایر روش‌های جایگزینی بهتر عمل می‌کند، به خصوص برای الگوهای با مجاورت بالا

- افزایش تداعی‌گری تا حد خاصی مفید است اما فراتر از آن بازده نزولی دارد

- اندازه بلوک باید متناسب با الگوی دسترسی انتخاب شود